Kivikonstruktsioonid

Kivihoonete stabiilsus

2000

# Saateks

Käesolevas abimaterjalis vaadeldakse kivihoonete stabiilsusarvutusi ja arvutamist tuulekoormusele. Nimetatud arvutused kehtivad põhimõtteliselt kõikide hooneliikide puhul, kivihoonete puhul tuleb arvestada ainult kivikonstruktsioonide mõningast eripära.

Arvutuseeskirjade koostamise aluseks on võetud normieelnõu EPN 6.1.1 “Kivikonstruktsioonide projekteerimine”, selletõttu on ka abimaterjalis osaliselt korratud normi materjali. On eeldatud, et abimaterjal laiendab normide kasutamist sügavuti.

Abimaterjalis kasutatakse väljendeid konstruktiivne ja arvutuslik (projekteeritav). Esimesel juhul on konstruktsiooni mõõtmed ja lahendus saadud pikaajalisest praktilisest kogemusest, teisel juhul tuleb teha vajalik konstruktsiooni tugevusarvutus.

Käesolevas abimaterjalis tuuakse enamlevinud konstruktsioonide arvutusnäited. Näidete koostamisel on kasutatud käsiraamatuid Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81); Murverkshandboken MUR 90, TCK AB, 1990, Häfte 2, Häfte 4A…4C, Häfte 5C, Konstruktionshandbok Bärande tegelmurverk, Svensk Tegel, 1997. Põhilised teksti viited on tehtud EPN 6.1.1 -le.

Koostas V. Voltri

# SISUKORD

Saateks	2

SISUKORD	3

1 Hoonekonstruktsioonide arvutamine tuulekoormusele	4

1.1 Üldiselt	4

1.2 Põikseinte arvutamise eeldused	6

1.3 Vahelae arvutamine ja konstrueerimine	7

1.4 Koormuste määramine põikseintele	9

1.4.1 Koormuse määramine kõrgetele seintele (pikad konsoolid)	9

Näide 1 Kõrghoone põikseinte tuulekoormus	11

1.4.2 Koormuse määramine madalatele seintele (lühikesed konsoolid)	13

1.4.2.1 Koormuste jaotus paigutuste abil	13

Näide 2 Tuulekoormuse jaotus hoone põikseinte vahel	17

1.4.2.2 Koormuse määramine ühekorruselise hoone seintes vahelagede jäikust arvestades	21

1.4.2.2.1 Üldiselt	21

1.4.2.2.2 Tuulekoormuse ümberjaotus põikseinte vahel jäiga vahelae puhul (C >> 10)	22

1.4.2.3 Tuulekoormuse jaotus põikseinte vahel mitmekorruselises hoones	25

Näide 3 Tuulekoormuse jaotus suhtelise jäikuse arvestamisega	27

1.5 Põikseina tugevusarvutus	28

1.5.1 Üldiselt	28

1.5.2 Lamepõikseina tugevuskontroll	29

1.5.2.1 Vertikaalpingete kontroll	29

1.5.2.2 Nihkekontroll	30

1.5.3  T-kujulise põikseina tugevuskontroll	31

1.5.3.1 Vertikaalpingete kontroll	31

1.5.3.2 Nihkekontroll	32

1.6 Põikseinte pragudekindlus	32

Näide 4 Põikseina tugevuskontroll	32

Kasutatud kirjandus	35

# 1 Hoonekonstruktsioonide arvutamine tuulekoormusele

## 1.1 Üldiselt

Tinglikult võib stabiilsusarvutuse taandada hoone kontrollimisele vertikaal- ja horisontaalkoormusele. Hoone töötamisel tuulekoormusele võiks eristada järgmisi skeeme.

b)

c)

Joonis 1.1 Jäigad sidemed hoone plokkide vahel (a), šarniirsed sidemed (b) ja reaalsed sidemed (c)

Hoone plokid ise töötavad vertikaalsete konsoolidena, mis on omavahel ühendatud horisontaalsete sidemetega (üldiselt vahelagedega). Hoone ploki all mõeldakse siin kas eraldi  tuulekoormusele töötavat hoone osa või tuulesuunas olevat põikseina.

Tuul

Vahelagi

Põiksein

Seinte töötamist illustreerib skeem  joonisel 1.2.

Joonis 1.2 Välisseina koormamine tuulega

Tuulekoormus kantakse välisseinalt kui plaadilt üle vahelae ja põikseina servale.

Põiksein

Põiksein

Vahelagi

Vahelae töötamine omas pinnas

Koormus (tuul)

Vert.koormus

Tuul

Põikseina ja vahelae töö on näidatud joonisel 1.3.

Joonis 1.3 Vahelae ja põikseinte töö tuulekoormuse puhul

Väändekese

z

M

W

Plaanis võiks põikseinte paigutus näha välja nagu joonisel 1.4 näidatud.

Joonis 1.4 Põikseinad hoones

Tuleb meeles pidada, et tuulekoormusele töötava seinana ei saa arvestada tavalisi kergeid vaheseinu. Põikseinte ebasümmeetrilise asetuse puhul tuulekoormuse suhtes tekkib hoones täiendavalt pöördemoment ümber väändekeskme.

Tüübilt võiks korrushooned jaotada karkasshooneteks, täisseintega või kombineeritud hooneteks.  Karkasshoonetes võetakse tuulekoormus tavaliselt vastu vertikaalsete diafragmadega – jäikusseintega. Mõnel juhul moodustatakse jäikusseintest hoone sees jäikustuum. Diafragmad ja tuuma võib konstrueerida igal korrusel eraldi, kuid süsteemina peavad nad kandma horisontaalkoormuse vundamendini. Jäikusdiafragmadega karkasshoonet nimetatakse arvutuslikult sidesüsteemiks.

Hoone kandesüsteem moodustub vertikaalsetest kandvatest konstruktsioonidest, mis on ühendatud ruumiliseks süsteemiks horisontaalsete vahelagede abil. Vertikaalsetest elementidest võiks eraldi vaadata vertikaalseid seinu (diafragmasid) ja poste, esimesed omavad paindejäikust omas pinnas, teistel puudub arvestatav paindejäikus. Vertikaalsed seinad peavad kindlustama hoone jäikuse mõlemas suunas (vt joonis 1.4).

Lihtsustatud arvutustes on kõige levinum vertikaalse konsooli skeem, kus sidemed üksikute osade vahel on diskreetse paigutusega.

## 1.2 Põikseinte arvutamise eeldused

W (tuul)

P (vertikaalkoormus)

Vahelae töötamine omas pinnas

Hoone üldine töötamisskeem on näidatud joonisel 1.5.

Joonis 1.5 Sisejõudude jaotumine hoones

A

Põikseina võiks kõrghoone puhul kujutada tinglikult järgmisena - vt joonis 1.6.

Joonis 1.6  Põikseina töötamine raamina

M

M

Pragu tõmbetsoonis

Akende vahelise seina töötamist raamina ei võimalda aga kiviseinte puhul seina konstruktsioon (sama kehtib ustega sisemiste põikseinte osas).

Joonis 1.7 Sõlm ”A”, aknapealse töötamine raami riivina

Seega on kiviseinte puhul õigem arvutustes  kasutada jäikade sõlmede asemel šarniirseid ühendusi püstvarraste vahel.

Arvutustes kasutatakse järgmisi eeldusi:

— tuulekoormus kantakse välisseina kui plaadi poolt joonkoormusena vahelae ja/või põikseina servale;

— vahelaed kannavad tuulekoormuse nihkejõudude kaudu põikseinale;

— põikseinad töötavad kui vundamenti kinnitatud vertikaalsed konsoolid;

— arvestades vahelagede suuri plaanilisi mõõtmeid, võib nad lugeda töötamisel oma pinnas absoluutselt jäigaks (paindedeformatsioonid on väga väikesed).

## 1.3 Vahelae arvutamine ja konstrueerimine

M - ep

c

t

t

c

Vahelagi plaanis

τ

w (tuulekoormus)

Vahelae horisontaalkoormusele arvutamise aluseks on skeem joonisel 1.3. Üldjuhul eeldatakse, et põikseinte paigutus töötamisel tuulekoormusele terve hoone ulatuses on konstantne, st et vahelae kui jätkuvtala toed ei paigutu horisontaalkoormuse mõjul erinevalt. Põikseinte jäikuse liiga suure erinevuse korral tuleks seda eeldust täpsustada, õigem on loobuda nõrkade põikseinte vastupanust vahelae enda konstrueerimisel. Vahelagi konstrueeritakse horisontaalsuunas töötava talana.

Joonis 1.8 Sisejõud vahelaes

Vahelagi plaanis

Tõmbearmatuur

Vahelagi armeeritakse vastavalt joonise 1.8 epüüridele.

Joonis 1.9 Vahelae armeerimine tuulekoormusele

Täidetakse tsementmördiga

Pikiarmatuur

Pikiarmatuur pannakse paneelide vahelisse vuuki (vt joonis 1.10) või ehitatakse eraldi vöö vahelae serva (vt joonis 1.11).

Joonis 1.10 Pikiarmatuur paneelide vahel

Pikiarmatuur

Raudbetoonvöö

Joonis 1.11 Raudbetoonvöö seinas

Pikiarmatuur peab olema kas pidev kogu vajalikus pikkuses või paneelide vahel vajaliku ankurduspikkusega üle toe (põikseina). Viimasel juhul kasutatakse tõmbearmatuurina seinaäärse paneeli pikiarmatuuri, mis on siis võimalik, kui vertikaalkoormusest jääb kandevõime osas armatuuri vabaks (seina äärde on pandud vajalikust tugevamad paneelid).

Erilist tähelepanu tuleb pöörata nihkejõudude vastuvõtule vahelaes. Monoliitse vahelae puhul pole see probleemiks, monteeritava vahelae puhul tuleb vahelagi monolitiseerida.

Põikjõujaotus vahelaes on näidatud joonisel 1.12.

Vahelagi plaanis

Q - ep

A

Täidetakse tsementmördiga

A

Sõlm A

Tuulekoormus

Jõudude suund vuugis

Joonis 1.12 Vahelae põikjõu skeemid

## 1.4 Koormuste määramine põikseintele

### 1.4.1 Koormuse määramine kõrgetele seintele (pikad konsoolid)

y

z

Wy

Väändekese

Lz

1

2

3

4

5

6

y1

y2

y6

y4

ez

z6

z1

fy1

fy3

fy6

Wz

ey

W

fz1

fz2

Vaatleme hoone plaanilahenduse üldist juhtu (vt joonis 1.13).

Joonis 1.13 Hoone seinte paigutused kõrgusel x maapinnast

Hoone puhul, mille seindiafragmade mõõtmed rahuldavad tingimust

H/h ≥ 4…5,										(1.1)

kus	H		– seina kõrgus ja

h		– seina mõõde plaanis paindetasapinnas,

võib kasutada ainult paindejäikusest lähtuvat arvutusskeemi.

Tehes arvutuse ekstsentrilise surve meetodil, saame konkreetse seinal näiteks y–suunaliseks koormuseks vastavalt seinte paindejäikusele y – x tasapinnas (üldkoormus jaotub seinte vahel võrdeliselt nende paindejäikusega)

wky1 = Wy(x)Bkzi=1nBiz, (sama lähend, mis vaiade puhul veetornil, Wy(x)i=1nBiz(σi)Bkz(Ai))						(1.2)

kus

Wy(x)	– maja fassaadi 1 m laiusele horisontaalribale langev tuulekoormus kõrgusel x;

Bkz	– k–nda seina paindejäikus telje zk (tema enda tsentraaltelg) suhtes;

Biz	– i–nda seina paindejäikus telje zi (tema enda tsentraaltelg) suhtes, Biz = EIiz.

Koormuse ümberjaotuse seinte vahel põhjustab asjaolu, et resultantjõud W ei läbi väändekeset. Väändekeskme asukoht mingite vabalt valitud telgede suhtes (vt joonis 1.13, analoogne raskuskeskme määramisga)

ez = i=1nBizeizi=1nBiz										(1.3)

ja

ey = i=1nBiyeiyi=1nBiy,										(1.4)

kus

eiy ja eiz 	– resultantjõu kaugus vastava jäikusseina keskmest.

Kuivõrd vahelage loeme absoluutselt jäigaks oma pinnas, siis (vt joonis 1.13)

fyi/fzi = fyk/fzk.										(1.5)

Koormuse seinale hoone pöördest ümber väändetsentri võib avaldada kujul

wky2 = Wyez(M)zk(z)Bv(Iy)Bkz(Ai) (MzIyAi).							(1.6)

Tehes vastavad asendused, saame y – telje suunalise diafragma summaarseks koormuseks kõrgusel x maapinnast

wky(x) = Wy(x)Bkz1i=1nBiz+ezzkBv,								(1.7)

kus väändeinertsimoment

Bv = i=1nzi2Biz+yi2Biy.									(1.8)

Ekstsentrilisused võetakse vastava märgiga eeldades, et teljestiku algus on väändetsentris.

Juhul, kui vertikaalsed diafragmad on nn lühikesed konsoolid (H/h < 4…5), siis võib kasutada võtet, kus konsool jaotatakse mõtteliselt kaheks vertikaalosaks (nii et oleks täidetud tingimus igale osale H/h ≥ 4…5) ja osad seotakse omavahel nihet garanteerivate sidemetega. See viib diskreetse-kontinuaalse mudeli rakendamisele arvutustes, mille osaks on ka eelpool toodud avaldised [1].

## Näide 1 Kõrghoone põikseinte tuulekoormus

y

z

Wy

9 m

Ly =15 m

Lz = 25 m

8 m

9 m

t = 51 cm

2

1

4

e2y

ez

e1z

9 m

z1

3

5

(Plaani sümmeetriateljed)

6

7

Hoone on joonisel 1.14.toodud plaanilahendusega.

Joonis 1.14 Hoone plaan

Hoone on 15 – korruseline, korruse kõrgusega Hk = 3,0 m.

Võtame tuulekoormuse konstantseks hoone kogu kõrguses

w = 1 kN/m2.

Väändetsentri koordinaadid (1.3)

ez = i=1nBizeizi=1nBiz,

kus 	Biz = EmIiz.

Kuivõrd meid huvitab ainult koormuse jaotus põikseinte vahel, siis võtame tinglikult Em = 1.

I1z = I2z = I3z = th3312= 0,51×9,03/12 = 31,0 m4,

I4y = I5y = th4312= 0,51×9,03/12 = 31,0 m4.

Z-telje suunalised väikesed nurgaseinad 6 ja 7 on oma väikse ristlõike tõttu arvutustest välja jäetud.

Kaugused

e1z = –(25/2 – 0,25) = –12,25 m,

e2z = 25/2 – 8,0 – 0,25 = 4,25 m,

e3z = – ez1 = 12,25 m,

e1y = 15/2 – 9/2 = 3,0 m,

e2y = e1y =  3,0 m,

e3y = – e1y = – 3,0 m,

e4y = 15/2 – 0,25 = 7,25 m,

e5y = – e4y = – 7,25 m.

Väändetsentri kaugus y – teljest

ez = 31,0×(−12,25+4,25+12,25)3×31,0= 1,42 m,

väändetsentri kaugus z – teljest on sümmeetria tõttu

ey = 0.

Väändeinertsimoment (1.8)

Bv = i=1nzi2Biz+yi2Biy ,

kus kaugused

z1 = e1z + ez = – (25/2 – 0,25 + 1,42) = – 13,67 m,

z2 = 2,83 m,

z3 = 10,83 m,

y4= y5= 15,0/2 – 0,25 = 7,25 m,

Bv =31,0×( 13,672+ 2,832+10,832) + 31,0×(7,252 + 7,252) = 12733 m6.

Leiame tuulekoormused põikseintele y – suunas (1.7)

wky(x) = Wy(x)Bkz1i=1nBiz+ezzkBv,

w1y(x) = 1,0×1,0×25,0×31,0×13×31,0−1,42×13,6712733 = 7,15 kN/m,

w2y(x) = 1,0×1,0×25,0×31,0×13×31,0+1,42×2,8312733 = 8,58 kN/m,

w3y(x) = 1,0×1,0×25,0×31,0×13×31,0+1,42×10,8312733 = 9,27 kN/m.

Põikseinte tuulekoormuste summa

Σwiy = 7,15 + 8,58 + 9,27 = 25,00 = Wy = 1,0×25,0 = 25,0 kN/m.

Vähesel määral koormatakse väändemomendiga ka z – telje seinu

wjz(x) = Wy(x)B jyezyjBv.									(1.9)

w4z(x) = 1,0×1,0×25,0×31,0×1,42×7,2512733= 0,63 kN/m,

w5z(x) = – 0,63 kN/m.

Lõplikult on põiksein koormatud vertikaalkoormusega seina omakaalust ja vahelagede koormusest ning horisontaalkoormusega piki serva wi.

### 1.4.2 Koormuse määramine madalatele seintele (lühikesed konsoolid)

#### 1.4.2.1 Koormuste jaotus paigutuste abil

Põikseinte suurte mõõtmete puhul (H/h < 4…5) peab arvestama koormuste jaotumisel põikseinte vahel ka nihkejäikusega.

Arvutused näitavad, et üldisest konsooli paigutusest δ on nihkepaigutuse osa järgmine (vt tabel 1.1):

Nihkepaigutuse osakaal konsooli üldpaigutusest				Tabel 1.1

| H/h | Nihkepaigutuse osa üldpaigutusest % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Konsooliotsa pööre on vaba | Konsooliotsa pööre on takistatud |
| 0,10 | 98,7 | 99,7 |
| 0,20 | 94,9 | 98,7 |
| 0,25 | 92,0 | 98,0 |
| 0,5 | 75,0 | 92,0 |
| 1 | 43,0 | 75,0 |
| 2 | 16,0 | 43,0 |
| 4 | 4,5 | 16,0 |
| 8 | 1,2 | 4,5 |

Koormuste jaotamise üks võimalus on mainitud eelmises jaotises, kus püstsein jaotatakse arvutustes tinglikult mitmeks omavahel sidemetega seotud püstvardaks. Arvutus ise muutub kaunis tülikaks ja nõuab diferentsiaalvõrrandite kasutamist.

Praktikas on leidnud kasutamist lihtsustatud meetod [1], mis baseerub konsooli läbipainde määramisel painde- ja nihkedeformatsiooni arvestamisega.

Meetodi kasutamine on mõeldav hoonete puhul, millel on üks plaanimõõde teisest tunduvalt suurem.

i-1

w (kN/m)

Tala elastsel alusel

h

i

l

Ri-1

i

I+1

Ri

H

Ri+1

Eeldatakse, et tuulekoormuse mõjumisel hoone kõikide põikseinte deformatsioonid on võrdsed samal kõrgusel.

Joonis 1.15 Hoone töötamise skeem

Nagu joonisel 1.15 on näha, töötab vahelagi nagu tala elastsel alusel, kusjuures tala tugede paigutused on võrdelised põikseina paindejäikusega oma pinnas (täpsemalt painde- ja nihkejäikusega). Kuivõrd vaadeldava tala (vahelae) kõrgus (h) on väga suur, siis tema läbipainded horisontaalsuunas tuulekoormusest on väga väikesed. Praktilistes arvututes võib vahelae paindejäikuse omas pinnas lugeda lõpmata suureks, st vahelae absoluutselt jäigaks (temas ei esine läbipaindedeformatsioone).

Sellisel juhul jaotub summaarne tuulekoormus vahelaele W = wl (kN) kõikide tugede (põikseinte) vahel võrdeliselt nende jäikustega (juhul kui koormuse resultandi rakendusjoon läbib süsteemi jäikustsentrit). Sama skeemi järgi jaotub põikseinte vahel ilmselt ka hoone fassaadile mõjuv üldine tuulekoormus. Hoonete põikseinte konstrueerimisel püütakse üldiselt saavutada, et jäikustsenter asuks hoone sümmeetriateljel (tuulekoormuse seisukohalt).

i – ndale põikseinale langeva tuulekoormuse osa üldisest tuulekoormusest (vastaval kõrgusel) võib määrata i - nda põikseina jäikuse ja põikseinte summaarse jäikuse suhte alusel.

Tuulekoormus põikseina jooksvale m-le

wi = Ri , võrdub ühikulaiuse tala toereaktsiooniga vastava põikseina kohal.

i

Fi = 1

Korruse koormus

wi(x) (kN/m)

l

H

x

h

w(x) (kN/m)

Kuna põikseina arvutuslik jäikus koosneb üldjuhul paindejäikuse ja nihkejäikuse summast, siis ei ole ülesanne otseselt jäikuse võrdlemise alusel lahendatav. Selle asemel kasutatakse põikseinte paigutuste  võrdlemist (põikseina deformatsioon mingil kõrgusel on määratav painde ja nihke koosmõjust). Kõrgetel ja kitsastel seintel on määravaks paindejäikus, madalatel seintel nihkejäikus.

Joonis 1.16 Põikseina paigutuse määramine

Kui määrata kõikide põikseinte paigutused ühikkoormusest, siis võib võtta saadud paigutused aluseks tuulekoormuse jaotamiseks põikseinte vahel.

Korruste kohal põikseinale rakendatud koormuse võib lihtsuse mõttes asendada jaotatud koormusega vertikaalsuunas (w, kN/m).

Kui vaadelda hoone ulatuses (l) horisontaalset 1 m laiust riba, mis on koormatud tuulekoormusega w(x) ( kN/m2), siis

W(x) = w(x)×l×l =  wi(x),

kus wi (kN/m) on  jaotatud koormus põikseinale ja määratud jaotusteguriga Ci ; Ci = 1.

Kirjeldatud jaotussüsteemi alusel [1] saab avaldise tuulekoormuse määramiseks

wj(x) = w(x) v1lδji=1n1δi+v2lj−1+lj2,						(1.10)

kus

wj(x)	– koormus põikseina jooksvale meetrile püstsuunas;

w(x)	– tuulekoormus fassaadi pinnaühikule;

v1 ja v2 	– tegurid eksperthinnangu alusel:

v1 = 0,9 ja v2 = 0,1 monoliitbetoonist vahelagede puhul,

v1 = 0,65 ja v2 = 0,35 paneelvahelagede puhul,

v1 = 0,1 ja v2 = 0,9 puitvahelagede puhul;

l		– hoone üldpikkus;

lj		– põikseinte vahekaugus;

j		– seina paigutus ühtlaselt jaotatud ühikkoormusest.

Peale põikseinale langeva koormuse wj(x) määramist leitakse pinged põikseinas nii tuulekoormusest kui ka vertikaalkoormusest. Arvutuses vaadeldakse põikseina kui vertikaalset konsooli. Põikseina suure ristlõike tõttu  kontrollitakse tema tugevust lubatud pingetega vastava skeemi alusel (vt j 1.5) või eri osade tugevust eraldi. Tihti osutub määravaks seina kohalik stabiilsus. Ristlõike suuruse tõttu ei eeldata pingete ümberjaotumist ristlõike piirides.

Avaldise (1.10) esimene liige eeldab paigutuste määramisel, et vahelagi on plaanis üle terve hoone absoluutselt jäik, teise liikme puhul töötab põikseintevaheline vahelae osa lihttalana. Teguritega v1 ja v2 hinnatakse süsteemi tööd tervikuna.

Avaldise (1.10) koostamisel on eeldatud, et põikseina paigutus

δ = δM + δQ,									(1.11)

kus

δM 	– seina paigutus paindest ja

δQ	– seina paigutus põikjõust.

Paigutus paindest

δM = wH424EI6x2H2−4x3H3+x4H4,							(1.12)

kus

H		– hoone kõrgus (vt joonis 1.16);

x		– vaadeldava lõike kaugus maapinnast.

Arvutused on näidanud, et sisejõudude jaotust põikseintes iseloomustab kõige paremini paigutuste võrdlemine kõrgusel x = 23H. Sel juhul

δM = 0,07wH4EI.									(1.13)

Paigutuse põikjõust võib leida avaldisega

δQ = KwxGAH−0,5x,								(1.14)

kus

K		– tegur, mis arvestab nihkepingete ebaühtlast jaotumist ristlõikes muutuva ristlõike korral,

G		– nihkemoodul, üldjuhul võetakse G = 0,4E.

Üldjuhul

K = AI02y1y2S(y)dyb(y),								(1.15)

kus

y1 ja y2 	– ristlõike alumise ja ülemise serva kaugus raskuskeskmest paindetasapinnas,

S(y)	– lõikest y kaugemale jääva ristlõike osa staatiline moment kesktelje suhtes,

b(y)	– ristlõike laius lõike y kohal.

Riskülikukujulisel ristlõikel K = 1,2.

Kõrgusel x = 23H on (1.14) põhjal paigutus

δQ = 49KwH2GA.									(1.16)

Asendades nihkemooduli G elastsusmooduliga E saame ühikkoormuse puhul

δ = H2E0,07H2I+1,1KA=H2Eδred.						(1.17)

Avaldise (1.10) kasutamisel taandub avaldisest (1.17) H2Evälja, koormuste jaotumine määratakse δred alusel.

Teguri K määramisel avaldise (1.15) alusel saadakse ristkülikutest koosneva ristlõike puhul polünoom

K = AI02Dü+Da,									(1.18)

kus

Dü ja Da 	– vastavalt ristlõike nulljoone kõrval paindetasapinnas asuvate ülemiste ja alumiste kujundite jaoks koostatud avaldised (1.19).

Dü

Da

t

lü

la

Aü

Aa

yü

ya

Ristlõike nulljoon

Ülemise osakujundi nulljoon

Alumise osakujundi nulljoon

lül

lal

Vaatame läbi hoone ulatuva põikseina ristlõiget – vt joonis 1.17.

Joonis 1.17 Põikseina ristlõike jaotamine osakujunditeks

Polünoom näeb välja nii

Dü = 1t215t2lü5+23Sütlü3+Sü2lü,								        (1.19)

kus

Sü = Aü (lü.+ lül).				    					        (1.20)

Tulemuste paremaks tabuleerimiseks võib avaldisele (1.10) anda kuju

wj(x) = w(x) v1lδji=1n1δi+v2lj−1+lj2= w(x)l(Fv1 + Mv2) = Jw(x)l,			        (1.21)

kus

F = 1δi=1n1δi									       (1.22)

ja

M = lj−1+lj2l									       (1.23)

ning

J = Fv1 + Mv2.									       (1.24)

## Näide 2 Tuulekoormuse jaotus hoone põikseinte vahel

l = 42 m

li = 6 m

1

2

3

4

5

6

7

8

A

b = 6 m

b = 6 m

B

C

W

1

2

3

Hoone on kiviseintega, 10 – korruseline, korruse kõrgusega Hk = 3,0 m, raudbetoonpaneelidest vahelagedega, kõikide seinte paksus t = 51 cm. Hoone plaan on esitatud joonisel 1.18.

Joonis 1.18 Hoone plaan

Hoone on tuulekoormuse suhtes sümmeetrilise ehitusega.

Hoones on 3 erinevat põikseina.

6,0

6,0

t = 0,51

t = 0,51

lü = 5,75

la = 5,75

1,50

11

12

13

14

15

0,80

Põiksein nr 1

Joonis 1.19 Põiksein nr 1

Leiame vajalikud põikseina ristlõike geomeetrilised karakteristikud:

ristlõikepindala -

A11 = A15 = 1,50×0,51 = 0,77 m2,

A12 = A14 = 5,75×0,51 = 2,93 m2,

A13 = 0,80×0,51 = 0,41 m2,

A = 7,81 m2;

inertsimoment –

I = 0,51×12,51312+ 2×0,99×0,51×6,02 = 119,56 m4 (seinaosade 11, 13 ja 15 inertsimomenti oma telje suhtes pole nende väiksuse tõttu arvestatud).

Teguri K määramiseks leiame

Sü = A15(lü + t/2) = 0,77×(5,75 + 0,51/2) = 4,62 m3

ja (1.19) põhjal

Dü = Da = 1t215t2lü5+23Sütlü3+Sü2lü, selles avaldises

Dü = Da =10,51215×0,512×5,755+23×4,62×0,51×5,753+4,622×5,75= 1254 m6 .

6,0

6,0

t = 0,51

t = 0,51

3,00

21

22

23

24

K =AI2Dü+Da = 7,81119,562 (1254 + 1254) = 1,37.

Põiksein nr 2

Joonis 1.21  Põiksein nr 2

Leiame vajalikud põikseina ristlõike geomeetrilised karakteristikud:

ristlõikepindala -

A21 = A24 = 3,0×0,51 = 1,53 m2,

A22 = 11,49×0,51 = 5,86 m2,

A23 = 0,80×0,51 = 0,41 m2,

A = 9,33 m2;

inertsimoment –

I = 0,51×12,51312+ 2×2,49×0,51×5,752 = 167,18 m4.

Sü = A24(lü + t/2) = 1,53×(5,75 + 0,51/2) = 9,19 m3 ja

Dü = Da =10,51215×0,512×5,755+23×9,19×0,51×5,753+9,192×5,75= 2544 m6 .

K =AI2Dü+Da = 9,33167,182 (1254 + 1254) = 1,70.

6,0

6,0

t = 0,51

t = 0,51

lü = 3,47

la = 6,28

3,00

31

32

33

34

35

36

1

1

2,00

yc = 5,72 m

0,25

Põiksein nr 3

Joonis 1.20 Põiksein nr 3

Leiame vajalikud põikseina ristlõike geomeetrilised karakteristikud:

ristlõikepindala -

A31 = A34 = A36 = 3,0×0,51 = 1,53 m2,

A32 + A33  = 9,75 × 0,51 = 4,97 m2,

A35 = 0,63 m2,

A = 10,19 m2;

staatiline moment ülemise serva suhtes –

S1 – 1 = 1,53×12,25 + 1,53×2,0 +1,53×0,25 + 4,97×7,13 + 0,63×1,13 = 58,33 m3;

raskuskeskme kaugus ülemisest servast –

yc = 58,33/10,19 =5,72 m;

pinnad nulljoone kõrval -

A32 = 6,28×0,51 = 3,20 m2,

A33 =3,47×0,51 = 1,77 m2;

inertsimoment –

I = 0,51×12,51312 + 12,51×0,51×0,542 + (1,53 – 0,26)×6,542 +  (1,53 – 0,26)×3,722 + (1,53 – 0,26)×5,472 =

= 194,96 m4.

Teguri K määramiseks leiame staatilised momendid

Sü = 1,53×5,47 + 0,63×4,59 +1,53×3,72 = 16,95 m3,

Sa = 1,53×6,53 = 9,99 m3,

polünoomi liikmed

Dü = 10,51215×0,512×3,475+23×16,95×0,51×3,473+16,952×3,47= 2461,1 m3,

Da = 10,51215×0,512×6,285+23×9,99×0,51×6,283+9,992×6,28= 3542,6 m3.

Teguri K väärtus

K = 10,19195,02 (2461,1 + 3542,6) = 1,61.

Määrame avaldise (1.17) abil tinglikud paigutused

δred=0,07H2I+1,1KA.

Hoone kõrguse puhul H = 10×3 = 30 m on avaldise esimene liige 0,07302I= 63I.

Koondame arvutustulemused tabelisse

Põikseinte arvutuslikud parameetrid							Tabel 1.2

| Seina nr | Seinte arv | A m2 | I m4 | K | 63I | 1,1KA | δred | 1δred | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7,81 | 119,6 | 1,37 | 0,527 | 0,193 | 0,720 | 1,389 | 0,135 |
| 2 | 2 | 9,33 | 167,2 | 1,70 | 0,377 | 0,200 | 0,577 | 1,733 | 0,169 |
| 3 | 2 | 10,19 | 195,0 | 1,61 | 0,323 | 0,174 | 0,497 | 2,012 | 0,196 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1δred= 10,27 | ΣF = 1,0 |

Märkus.  Summades on arvestatud seinte tegelikku arvu.

Monteeritavate raudbetoon vahelagede puhul võetakse eksperthinnanguna

v1 = 0,65 ja

v2 = 0,35.

Toome põikseinte koormuste lõpliku jaotuse tegurid tabelis 1.3

Tuulekoormuse jaotustegur J hoone põikseintes						Tabel 1.3

| Seina nr | Telg | Põikseinte vahekaugus m | lj−1+lj2=lv m | M = lvl | 0,35M | F | 0,65F | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6,00 | 3,00 | 0.071 | 0,025 | 0,135 | 0,088 | 0,113 |
| 2 | 2 | 12,0 | 9,00 | 0,214 | 0,075 | 0,169 | 0,110 | 0,185 |
| 3 | 4 | 12,0 | 9,00 | 0,214 | 0,075 | 0,196 | 0,127 | 0,202 |
| 1 | 8 | 6,00 | 3,00 | 0,071 | 0,025 | 0,135 | 0,088 | 0,113 |
| 2 | 7 | 12,0 | 9,00 | 0,214 | 0,075 | 0,169 | 0,110 | 0,185 |
| 3 | 5 | 12,0 | 9,00 | 0,214 | 0,075 | 0,196 | 0,127 | 0,202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ΣF = 1,0 |

Vastavalt avaldisele (1.21) on näiteks põikseina tuulekoormus teljel 1 kõrgusel x

w1 (x) = J1 w(x)l= 0,113×1,0×42 = 4,75 kN/m.

#### 1.4.2.2 Koormuse määramine ühekorruselise hoone seintes vahelagede jäikust arvestades

##### 1.4.2.2.1 Üldiselt

Koormuste jaotumise ülesande täpsemal lahendamisel peaks arvestama vahelagede deformeerumist oma pinnas. Võtame kasutusele  suhtelise jäikuse teguri [2] mõiste

C = δv/δs,	δs/δv,									(1.25)

kus	δv	- lihttalana töötava vahelae paigutus oma pinnas ühikkoormusega koormamisel,

δs	- konsoolina töötava põikseina ülemise serva paigutus ühikkoormusega koormamisel .

Tehes vastavad arvutused elastsusteooria abil, saame vahelae vaatlemisel põikseintele toetuva (elastsete tugedega) jätkuvtalana tuulekoormuseks põikseina jm – le

wi = Ri = kwli,									(1.26)

kus	w	- tuulekoormus seinale (kN/m2),

li	- põikseinte vahekaugus.

Tegur k toereaktsioonide määramiseks 		 					Tabel 1.4

li

li

li

li

li

li

li

li

li

w

w

w

Kaheavaline tala

Kolmeavaline tala

Neljaavaline tala

A

B

A

B

A

B

C

Suhe C = 0 väljendab toereaktsioonide resp põikseintele langevate tuulekoormuste omavahelist suhet liikumatute tugede puhul (st kõikide põikseinte jäikused on võrdsed). Suhe C = ∞ kirjeldab vahelage kui absoluutselt jäika tala elastsetel tugedel - kõikidele põikseintele langevad tuulekoormused on võrdsed. Vahelae tükeldamisel lihttaladeks põikseinte vahel on C ≈ 10.

Suhte C määramiseks leitakse põikseina paigutus (δs = δM + δQ) ja vahelae läbipaine (δv).

Paigutuste leidmine võib toimuda p 1.4.2.1 kirjeldatud viisil või lihtsustatult järgmiste avaldiste abil.

Põikseina paigutus ühikkoormusest (vaba ülemise serva korral)

δs = (H33EsIs+βH0,4EsAs),								(1.27)

kus

H		– hoone kõrgus,

Es ja Is 	– vastavalt seina elastsusmoodul ja inertsimoment paindetasapinnas,

As	– põikseina ristlõikepindala,

β	– nihkepingete jaotustegur vastavalt ristlõike kujule, β = 1,2 – ristkülikristlõike puhul; muu kujuga ristlõigete (I, T, L, U, Z) puhul võetakse lihtsustatult β = 1,0, kusjuures As = t×h..

Vahelae läbipaine oma pinnas.

δv = (li348EvIv+βli4×0,4EvAv),							(1.28)

kus

li	- põikseinte vaheline kaugus,

Ev ja Iv	- vastavalt vahelae elastsusmoodul ja inertsimoment (oma pinnas).

Pärast suhtelise jäikuse teguri C määramist valitakse koormuste ümberjaotuse arvutusmudel:

C ≈ ∞			koormus jaotub võrdselt kõikide põikseinte vahel;

C >> 10	arvutus lähtub absoluutselt jäigast vahelaeplaadist ja reaalse jäikusega põikseintest (võib kasutada jaotistes 1.4.2.1 või 1.4.2.2 toodud avaldisi;

C = 10		vahelaeplaat töötab põikseinte vahel lihttalana, põikseinte koormuseks on nende lihttalade toereaktsioonid;

C = 0		tegemist on väikese jäikusega vahelaeplaadiga, mis toetub suure jäikusega põikseintele, arvutustes vaadeldakse vahelage jätkuvtalana kinnistugedel.

Kui hoones esineb palju erineva jäikusega põikseinu, siis võib arvutusskeemi valikul väikese jäikusega põikseintest loobuda (vahe 3…4 korda) ja valida vastavalt C-le ümberjaotuse arvutusskeem.

##### 1.4.2.2.2 Tuulekoormuse ümberjaotus põikseinte vahel jäiga vahelae puhul (C >> 10)

a) Ümberjaotuse avaldised

Võtame koormuste jaotumise määramise aluseks hoone plaani joonisel 1.13.

Asendame avaldises (1.2) seinte paindejäikused B suhtelise jäikusega

S = 1δ.										(1.29)

Tuulekoormuse jaotumine põikseinte vahel hoone tipu sirgjoonelisel paigutumisel (mõjuva koormuse resultant läbib väändetsentri) on järgmine

wky1 = Wy(x)Skzi=1nSiz,									(1.30)

hoone pöördest ümber väändetsentri tekkiv liige

wky2 = WyezzkSkySiyzi2+Sizyi2.								(1.31)

Väändetsentri asukoha saab määrata avaldisega

ez = iznSiyeiyi=1nSiy.									(1.32)

Summaarse koormuse põikseina jooksvale meetrile võib esitada kujul

wiy = fiySiy = WySiy+WyezziSiyzi2+Sizyi2×Siy.					(1.33)

b) Põikseinte suhtelise jäikuse määramine

δs

δs

F = 1

F = 1

Vahelagi

Raudbetoonpostid

Põiksein

Põiksein

H

h

Põikseinte suhteline jäikus määratakse põhimõttelisel kahe skeemi alusel.

1. skeem						2. skeem

Joonis 1.21 Põikseina paigutus, 1. skeem - takistatud pöörde ja 2. skeem – vaba deformatsiooni puhul

Takistatud pöörde puhul on paigutus ühikkoormusest

δs = H312EsIs+βH0,4EsAs ja								(1.34)

vaba seina puhul vastavalt avaldisele (1.27)

δs = H33EsIs+βH0,4EsAs.

Nagu tabelist 1.1 näha, on suhte H/h ≥ 8 puhul määravaks paindedeformatsioon, seetõttu võib kõik koormuste jaotuse arvutused teha lähtudes ainult paindejäikusest.

Suhte H/h < 8 puhul võib suhteliste jäikuste määramisel kasutada ka joonistel 1.22, 1.23 ja 1.24 toodud graafikuid

SEst

ScEst

ScEmt

SsEst

ScEmt

H/h

Joonis 1.22 Suhtelise jäikuse S graafik põikseinale H/h ≤ 1,5

Sc – vaba ülemine serv, Ss – takistatud pööre

SEst

H/h

ScEst

ScEmt

SsEst

ScEmt

Joonis 1.23 Suhtelise jäikuse S graafik põikseinale 1,5 ≤ H/h ≤ 4,0

Sc – vaba ülemine serv, Ss – takistatud pööre

H

h

h

H/h

ScEst

ScEmt

SsEst

ScEmt

SEst

Joonis 1.24 Suhtelise jäikuse S graafik põikseinale 4,0 ≤ H/h ≤ 8,0, Sc – vaba ülemine serv, Ss – takistatud pööre

#### 1.4.2.3 Tuulekoormuse jaotus põikseinte vahel mitmekorruselises hoones

Põhilised põikseinte (diafragmade) tüübid korrusmajades on näidatud joonisel 1.25.

a) täissein (diafragma)

b) avadega sein				c) eraldiseisvad seinad

Joonis 1.25 Põikseinte tüübid: a) täissein; b)avadega sein, ava alune seinaosa võtab vastu momenti; c) eraldiseisvad seinad, mis on omavahel ühendatud survevarrastega

Joonisel 1.25 esitatud b-tüüpi seina puhul on tegemist raamsüsteemiga, seina üldine jäikus on määratav raami jäikusena; c-tüüpi seina puhul liituvad kahe vertikaalvarda (konsoolse seina) jäikused aritmeetiliselt.

Koormuste jaotus põikseinte vahel määratakse põhimõtteliselt samuti kui ühekorruselise hoone puhul. Lihtsustatud arvutuste puhul võib kasutada j 1.4.2.1 toodud võtet, kus ühikpaigutus määratakse hoone 2/3 kõrgusel.

Täpsemal arvutusel võiks leida ühikpaigutused igal korrusel eraldi ja leida suhtelise jäikuse S korruse piirides. Kuivõrd jäikustsenter võib kõrguses ümber platseeruda, siis võib üldine arvutus küllalt keeruliseks minna.

Lihtsustatud arvutusskeem võiks olla järgmine:

1

2

i

n

δsi

Hi

h

F = 1

a) määratakse kõikide korruste jaoks suhtelise jäikuse tegur Ci = δvi/δsi; δsi/δvi;

Joonis 1.26 Korruse paigutuse määramine

b) teguri Ci alusel määratakse tuulekoormuse jaotumise arvutusskeem korrusel;

c) tehakse üldine horisontaalkoormuste arvutus hoonele (vt joonis 1.16).

KC1

VC1

KCn

VCn

Korruse plaan

Horisontaalkoormuse resultant

Joonis 1.27  Tuulekoormuse arvutusskeem kõrghoonel, VC – väändetsenter, KC – koormuse rakenduspunkt, w – tuulekoormuse intensiivsus

## Näide 3 Tuulekoormuse jaotus suhtelise jäikuse arvestamisega

l = 42 m

li = 6 m

1

2

3

4

5

6

7

8

A

8 m

8 m

B

C

W

1

2

3

Vaatleme  hoonet näites 2 toodud andmetel.

Joonis 1.28 Hoone plaan

Määrame kõigepealt põikseina ja vahelae vahelise jäikuste suhte C = δs/ δv.

Põikseina paigutuse ühikkoormusest määrame avaldise (1.27) abil.

Ristkülikulise ristlõike puhul saab avaldise (1.27) teisendada kujusse ( β = 1,2)

δs = HEsth4H2h2+3.								(1.35)

Kontrollime alul paigutust hoone tipus.

Lähteandmed

H = 30 m,

t =  0,51 m,

h = 16 m,

Es = Em = 2000 MPa.

Leiame paigutuse ühikjõule F = 1 MN

δs =  1×106 302000×106×0,51×164×302162+3= 0,031 m.

Vahelae paigutus oma pinnas on ristkülikulise ristlõike puhul (1.28) alusel

δv = 1×106lEvtvhvl24hv2+34.

Lähteandmed

Ev = Eb = 25000 MPa,

tv = 0,22 m,

hv = 16 m,

l = 12 m.

δv =  1×106l225000×106×0,22×161224×162+34 = 0,00012 m,

ava l = 6 m jaoks δv = 0,000054 m.

Jäikustegur

C = 0,031/0,00012 = 258 >>10, vahelae võime lugeda absoluutselt jäigaks põiksente suhtes.

Põikseina kõrguse ja laiuse suhte H/h = 30/16 = 1,88 puhul võime kasutada graafikut joonisel 1.23. Karkassita hoone puhul loeme põikseina ülemise serva paigutuse vabaks. Graafikult joonisel 1.23 saame

Sc/Est = 0,03.

Siit saame edasi suhtelise jäikuse Sc = 0,0320000,51 = 30,6 MN/m.

Antud hoone plaanilahenduse juures on kõikide põikseinte ristlõike kõrgused ja seinte paksused võrdsed, seega on ka kõikide põikseinte suhtelised jäikused võrdsed.

Siit järeldub, et koormus kõikide põiksente vahel jaotub võrdselt (vt (1.33))

wi = Wy/6.

Võrreldes näitega 2 on toodud skeem lihtsam, kuid ka ebatäpsem.

## 1.5 Põikseina tugevusarvutus

### 1.5.1 Üldiselt

h



Kontrollitakse näiteks väljaulatuva ääriku tugevust korruse kõrguses

Korrus

Arvutusriba

Pingeepüür

Tuulekoormuse tõttu võivad normaalpinged kõrghoonete põikseintes kasvada kuni 30 %. Põikseinte ristlõike suurte mõõtmete tõttu tuleb nende tugevuskontrollil jälgida lokaalseid tugevusprobleeme. Üldjuhul on põiksein T - kujulise ristlõikega. Ristlõike suuruse tõttu ei eeldata pingete ümberjaotumist ristlõike piirides.

Joonis 1.29 Pingejaotus põikseinas

Põikseina purunemine peaks toimuma joonisel 1.25 toodud skeemi järgi. Selline purunemisskeem võetaksegi tugevusarvutuse aluseks.

### 1.5.2 Lamepõikseina tugevuskontroll

#### 1.5.2.1 Vertikaalpingete kontroll

N1

Fd

0 - joon

H

wd

gd - omakaal

H0

h/3

h

t

h/3

N0

F0

wd

H0

N0

σd ≤ fm

Nd

h/2

e

c/3

gd - omakaal

Prao tõttu eraldunud osa

Prao tõttu eraldunud osa

c

A

A

B

Tugevusarvutusmudel on toodud joonisel 1.30.

a) üldskeem						b) arvutusskeem

Joonis 1.30 Põikseina tugevusarvutus

Nulljoon määratakse tingimusest, et ristlõikes on ühemärgilised pinged (surve). Vertikaaljõud peab siis olema rakendatud ristlõike tuumapunkti. Ristkülikulise ristlõike puhul on tuumapunkti kaugus ristlõike servast h/3.

Skeemilt a joonisel 1.30

N0 = N1 + gd(H - H0)h								(1.36)

F0 = Fd + wd(H - H0),								(1.37)

kus

N1	- nulljoonest kõrgemal olev vertikaalkoormus,

N0	- summaarne vertikaalkoormus nulljoonel,

gd	- seina pinnaühiku omakaal,

H		- seina üldkõrgus,

H0	- kõrgus nulljooneni,

F0	- summaarne horisontaalkoormus ülalpool nulljoont (F0 = wd(H - H0) + Fd).

Moment tuumapunkti (B) suhtes

Fd(H – H0) + wd(H – H0)2/2 – [N1 + gd(H – H0)h]h/6 = 0,				(1.38)

siit

H0 = H + a2±a24+N1h3wd,								(1.39)

kus

a = 2Fdwd−gdh23wd.								(1.40)

Arvutus lihtsustub, kui Fd = N1 = 0 (vaadeldakse põikseina terves hoone kõrguses).

Moment punkti B suhtes

wd(H - H0)2/2 – gd(H - H0)h2 /6 = 0,							(1.41)

siit

H0 = H –gdh23wd.									(1.42)

Vertikaaljõudude tasakaalutingimus annab

Nd = N0 + gdH0h+c2.								(1.43)

Seina tugevusarvutus tehakse skeemi b alusel jooniselt 1.30.

Pingeepüüri aluse pikkus c määratakse üldistest tasakaalutingimustest, võttes omakaalust maha prao tõttu eraldunud osa.

Ümberlükkav moment punkti A suhtes

Mümb = F0H0 + wdH022								(1.44)

ja tasakaalustav moment

Mtas = N0h/3 + gdH0/6(c2 + ch + h2) – Ndc/3,						(1.45)

kuhu Nd tuuakse sisse avaldisest (1.43).

Lahendades vastavad tasakaaluvõrrandid, saame

c = h + H0N0gdH22−3F0−3wdH02.						(1.46)

Tugevuskontroll

fm = fkγM≥ σd = 2Ndct.								(1.47)

Tugevuskontrolli vaadeldakse kahes variandis:

seina stabiilsuse (ümberlükke)kontroll, kus ümberlükkav moment võetakse maksimaalsena ja tasakaalustav moment minimaalsena;

seina tugevuse kontroll kandepiirseisundis.

#### 1.5.2.2 Nihkekontroll

Nihkekontroll tehakse joonise 1.31 alusel.

VSd - mõjuv põikjõud, σdü - normaalpinge maksimumväärtus lõikes 2, σda - normaalpinge maksimumväärtus lõikes 1, hc - surutud seinaosa pikkus

Tugevustingimuse võib kirjutada EPN 6.1.1 valemi  (4.31) alusel

VSd ≤ VRd = fvkthcγM.

Tugevust kontrollitakse nii horisontaal- kui vertikaallõikes.

Nihketugevus horisontaallõike puhul vastavalt EPN 6.1.1 valemile (3.4)

fvk = fvk0 + μσd,

vertikaalpinge kolmnurkse jaotuse puhul

fvk = fvk0 + μσd/2,

kus vajalikud arvutussuurused võib määrata EPN 6.1.1 tabeli 3.5 abil.

h/3

F0

wd

H0

N0

σd1

Nd

h/2

e

c/3

gd - omakaal

Prao tõttu eraldunud osa

hc = c

hc = h

σd2

VSd

Lõige 1

Lõige 2

A

VSd

Joonis 1.31 Nihkekontrolli skeem

Vertikaalpinge σd määramisel tuleks antud arvutusskeemis (joonis 1.31) arvestada vertikaalpinge kolmnurkset jaotust lõikes, mistõttu

fvk = fvk0 + μσd2.

### 1.5.3  T-kujulise põikseina tugevuskontroll

#### 1.5.3.1 Vertikaalpingete kontroll

h/3

F0

wd

H0

N0

σd ≤ fm

Nd1

h/2

e1

e2

x

gd1 - omakaal

Prao tõttu eraldunud osa

0 - joon

Nd2

h

t2

b

bf

bf

t1

VSd

A

t1

Kivihoonetes on põhiliseks põikseina tüübiks kas T-kujuline või topelt T-kujuline sein. Tugevusarvutus tehakse samal põhimõttel kui j. 1.5.2. Arvutuskeem on esitatud joonisel 1.32.

Joonis 1.32 T-kujulise ristlõike arvutusskeem

Nulljoone kõrguse määramiseks kohandame avaldist (1.38) T-kujulisele ristlõikele

Fd(H - H0) + wd(H - H0)2/2 – [N1 + gd1(H - H0)h]h/6 + gd2bf(H - H0)h3−t22 = 0,		(1.48)

kus gd1 ja gd2 on seina 1 m2 kaalud vastavalt seinale paksusega t1 ja t2.

Vertikaalse tasakaalu tingimus

Nd = σdt1x2+ 2bft2x−0,5t2xσd,							(1.49)

kus

Nd = N0 + gd2H02bf + gd1H0h+x2.							(1.50)

Ümberlükkav moment punkti A suhtes

Mümb = F0H0 + wdH022 – N0h3							(1.51)

ja tasakaalustav moment

Mtas =  gd2bfH0t2/2 + gd1H0h+x28,							(1.52)

Lahendades võrrandid (1.49)…(1.52) saame x ja σd.

Tugevuskontrolli eelduseks on EPN 6.1.1 j. 4.5 tingimuste täitmine (nihkele töötava seina äärikute laius).

#### 1.5.3.2 Nihkekontroll

T-kujulise ristlõike nihkekontroll toimub äärikuid arvestamata. Seega võib tugevuskontrolli teha j. 1.5.2.2 alusel.

## 1.6 Põikseinte pragudekindlus

Põikseinte pragudekindlust kontrollitakse tingimusega

σtd ≤ fxk1,										(1.53)

kus

σtd	- paindetõmbepinge müüritises normkoormustest,

fxk1	- müüritise normpaindetugevus sidumata vuugis.

Pinged ristlõikes määratakse tugevusõpetuse avaldise alusel

σtd = NAp±MWp,									(1.54)

kus

Ap	- ristlõike pindala,

Wp	- ristlõike vastupidavusmoment.

## Näide 4 Põikseina tugevuskontroll

Kontrollime 9-korrulise hoone põikseina tugevust.

Lähteandmed:

hoone kõrgus H = 27 m,

korruse kõrgus hk = 3,0 m,

seina paksus t = 38 cm,

põikseina laius h = 6 m,

sein on silikaatkividest ρg = 2000 kg/m3,

müüritise tugevus fm = 3,0 MPa,

tuulekoormus seinale wd = 4 kN/m,

0 - joon

H = 27 m

wd

gd - omakaal

H0

h/3

h = 6 m

h/3

N0

F0

wd

H0

N0

σd ≤ fm

Nd

h/2

e

c/3

gd - omakaal

Prao tõttu eraldunud osa

Prao tõttu eraldunud osa

c

A

A

qk

qk

B

korruse lagede koormus seinale qk = 60 kN/m.

Seina arvutusskeem on joonisel  1.33.

Joonis 1.33 Seina arvutusskeem

Määrame nulljoone kõrguse avaldiste (1.39) ja (1.40) abil.

Meie skeemis Fd = 0, lagede koormuse viime seina omakaalu sisse

gd = 0,38×1,0×2000×10×1,35 + 60/3×103 = 30,2×103 N/m2 = 30,2 kN/m2.

Tegur

a = –30,2×623×4 = – 90,6 m.

Nulljoone kõrgus

H0 = H + a2±a24+N1h3wd= 27 –90,62±90,624 = 27 – 45,3 ± 45,3.

Saame väärtused

H01 = 27 m

ja

H02 = – 63,6 m.

Tulemus näitab, et ristlõikes tõmbepingeid ei esine terves hoone kõrguses.

Pinged ristlõikes määratakse tugevusõpetuse järgi

σd = NA±MW.

Alumises lõikes

N = gdhH = 30,2×6×27 = 4892 kN,

A = th = 0,38×6 = 2,28 m2,

M = wdH2/2 = 4×272/2 = 1458 kNm,

W = th26= 0,38×62/6 = 2,28 m3,

σd = 4892/2,28 ± 1458/2,28 = (2146 ± 640) kN/m2.

Vasakus servas

σdv = 2,8 MPa,

paremas servas

σdp = 1,5 MPa.

Müüritise tugevus on tagatud, sest

σdv = 2,8 MPa < fm = 3,0 MPa.

# Kasutatud kirjandus

1. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II – 22 – 81);

2. Konstruktions handbok. Bärande tegelmurverk, Svenskt Tegel, 1997;

3. В. Н. Байков, Железобетонные конструкции, Специальный курс, Москва, 1981.

4. Kivikonstruktsioonid, EPN-ENV 6.1.1,1998.